三、ARM与其他指令集的比较分析

1.RISC与CISC的对比

1.1简化指令集的优势：

a.更高的执行速度：

精简指令集架构通常具有较短的指令长度和更简单的指令集，这有助于减少指令的执行时间。处理器可以更迅速地执行简单的指令，提高整体执行速度。

b.更好的流水线执行：

简化指令集有助于实现更好的流水线执行。由于指令更简单，处理器可以更容易地划分指令执行的不同阶段，使得多个指令可以在同一时刻被不同的执行单元处理，提高并行度。

c.更少的硬件资源：

简化指令集通常需要较少的硬件资源，这降低了处理器的复杂性和成本。较少的指令和寄存器可以减少芯片上的电路数量，降低功耗，并提高集成度。

d.更容易编程和优化：

简化指令集的架构使得编程更为直观和简单。程序员不需要处理复杂的指令，而且编写的代码更容易优化，因为每个指令的执行时间相对较短。

e.更适用于嵌入式系统：

由于精简指令集的处理器通常更节能、成本更低，因此它们常常被用于嵌入式系统，如移动设备、物联网设备和嵌入式控制器等。

1.2复杂指令集的优势：

a.高级指令：

CISC架构提供了一组丰富而强大的指令集，其中的一些指令可以执行复杂的操作，甚至在单个指令中完成一项任务。这可以减少程序员的工作量，因为他们可以用更少的指令完成更多的工作。

b.精简的代码：

由于CISC指令集的复杂性，相同的任务可能需要更少的指令。这导致编写的代码更为紧凑，占用更少的内存空间。

c.灵活的地址模式：

CISC架构通常支持多种灵活的寻址模式，允许直接在指令中指定多种寻址方式，从而提高了程序的灵活性。

d.更少的内存访问：

由于某些CISC指令可以完成较为复杂的操作，程序员可能需要更少的内存访问。这在某些情况下可以提高性能，特别是对于访问速度较慢的存储器。

e.兼容性：

CISC架构通常具有较长的指令集生命周期，保留对过去指令集的支持。这种兼容性使得旧有的软件能够在新的处理器上继续运行，而无需进行大规模的修改或重新编写。

f.优化的编译器支持：

由于CISC指令集的复杂性，编译器可以更容易地生成优化的代码，利用处理器的特性提高执行效率。

2.ARM与x86的对比

2.1设计理念：

ARM： ARM架构通常采用精简指令集计算机（RISC）的设计理念，注重简单指令集和较小的指令集数量。

x86： x86架构则是复杂指令集计算机（CISC），拥有更多且复杂的指令集。

2.2指令的差异：

X86指令和ARM指令都由操作码和操作数两部分组成，X86指令大部分是两个操作数，而ARM指令大部分是3个操作数。

X86指令中只有跳转指令可以加条件码，成为条件转移指令，当条件成立，例如运算结果为0，有进位、有借位、有溢出时实现程序的跳转。其他所有的指令都不能有条件执行，因此，分支、循环结构都要借助于这类条件转移指令实现。这样增加了汇编代码长度和设计难度，同时，也使汇编代码结构性较差。

ARM指令所不同的是不仅是跳转指令后可以加条件码，大部分常用的ARM指令后面都可以加条件码，成为有条件执行指令，也就是MOV, ADD, AND这类常用指令后都可以加条件码，这样使ARM汇编程序设计更灵活，不需要频繁跳转。同样的功能，ARM汇编需要的指令比X86汇编需要的指令更少，结构性更好。[1]

2.3寻址方式差异：

X86采用复杂指令集（CISC指令集），所有指令都可以访问存储器，指令不等长，执行的时间也不等长，对旧的指令集有很好的兼容性，从而使指令的解码系统越来越复杂。[2]而ARM是采用精简指令集（RISC指令集），只有load/store指令可以访问存储器，其他指令是不能访问存储器的，指令是等长的，大部分算术运算和逻辑运算指令都是单周期执行，执行效率较高。[3]

2.4功耗和性能：

ARM： ARM处理器通常具有较低的功耗，适用于移动设备和侧重功耗效率的应用。然而，一些高端ARM处理器也在服务器领域取得了一定的份额。

x86： x86架构的处理器通常在功耗上较高，但也提供更高的性能，特别是在需要处理大型计算任务的场景中。

2.5生态系统：

ARM： ARM生态系统在移动设备、物联网和嵌入式领域非常强大，有许多针对ARM架构的应用和操作系统。

x86： x86生态系统在桌面和服务器领域占有主导地位，许多常见的桌面应用和操作系统都是为x86设计的。

参考文献

- 过怡.刘文芝.汇编语言差异比较——从x86到ARM[j] 江苏科技信息 2019,36(22),39-42

- 百度百科.复杂指令集[EB/OL]. (2012-10-11) [2019-08-10].https://baike.baidu.com/item/%E5%A4%8D%E6%9D%82%E6%8C%87%E4%BB%A4%E9%9B%86/7991706?fr=aladdin.

- SLOSS A, DOMINIC S, CHRIS W, et al.ARM嵌入式系统开发—软件设计与优化[M].沈建华，译.北京：北京航空航天出版社，2005.